Додаток № 3 до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби  -  планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмету закупівлі, що містяться в  тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість поставки товару, у відповідності до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.

В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз "або еквівалент". При цьому, еквівалент повинен відповідати усім вимогам Тендерної документації.

Технічна специфікація повинна містити опис усіх необхідних характеристик товарів, робіт або послуг, що закуповуються, у тому числі їх технічні, функціональні та якісні характеристики.

В місцях де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару  -  замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника.

У випадку надання учасником еквіваленту він має надати порівняльну таблицю запропонованого товару з товаром, який вимагається Замовником при цьому, технічні характеристики еквіваленту не повинні бути гіршими.

| № з/п | Найменування | Характеристики та технічні вимоги | Кількість | Од. вим. | Підтвердження вимог Замовника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Товарний бетон B12,5 F50 P4 | Товарний бетон класу B12,5, рухливість суміші – P4 (осадка конуса 16–20 см), фракція щебеню – 5–20 мм, морозостійкість – F50, середня щільність – 2400 кг/м³, поставка з доставкою, виготовлення згідно з ДСТУ 9208:2022 | 15 | м.куб. |  |
| 2 | Товарний бетон B15 F50 P4 | Товарний бетон класу B15, рухливість суміші – P4 (осадка конуса 16–20 см), фракція щебеню – 5–20 мм, морозостійкість – F50, середня щільність – 2400 кг/м³, поставка з доставкою, виготовлення згідно з ДСТУ 9208:2022 | 15 | м.куб. |  |
| 3 | Товарний бетон B20 W6 F200 P4. | Товарний бетон класу B20, рухливість суміші – P4 (осадка конуса 16–20 см), фракція щебеню – 5–20 мм, морозостійкість – F200, водонепроникність – W6, середня щільність – 2400 кг/м³, поставка з доставкою, виготовлення згідно з ДСТУ 9208:2022 | 20 | м.куб. |  |
| 4 | Товарний бетон B25 W6 F200 P4 | Товарний бетон класу B25, рухливість суміші – P4 (осадка конуса 16–20 см), фракція щебеню – 5–20 мм, морозостійкість – F200, водонепроникність – W6, середня щільність – 2400 кг/м³, поставка з доставкою, виготовлення згідно з ДСТУ 9208:2022 | 30 | м.куб. |  |
| 5 | Товарний бетон B30 W6 F200 P4. | Товарний бетон класу B30, рухливість суміші – P4 (осадка конуса 16–20 см), фракція щебеню – 5–20 мм, морозостійкість – F200, водонепроникність – W6, середня щільність – 2400 кг/м³, поставка з доставкою, виготовлення згідно з ДСТУ 9208:2022 | 70 | м.куб. |  |
| 6 | Товарний бетон B35 W6 F200 P4 | Товарний бетон класу B35, рухливість суміші – P4 (осадка конуса 16–20 см), фракція щебеню – 5–20 мм, морозостійкість – F200, водонепроникність – W6, середня щільність – 2400 кг/м³, поставка з доставкою, виготовлення згідно з ДСТУ 9208:2022 | 70 | м.куб. |  |
| 7 | Залізобетонне кільце колодязя КС 20.9 | Висота – 890 мм; діаметр внутрішній – 2000 мм; діаметр зовнішній – 2200 мм; клас бетону – B25; виготовлення згідно з ДСТУ Б В.2.6-106:2010 | 20 | шт |  |
| 8 | Залізобетонне кільце колодязя КС 15.9 | Висота – 890 мм; діаметр внутрішній – 1500 мм; діаметр зовнішній – 1680 мм; клас бетону – B25; виготовлення згідно з ДСТУ Б В.2.6-106:2010 | 25 | шт |  |
| 9 | Залізобетонне кільце колодязя КС 10.9. | Висота – 890 мм; діаметр внутрішній – 1000 мм; діаметр зовнішній – 1160 мм; клас бетону – B25; виготовлення згідно з ДСТУ Б В.2.6-106:2010 | 15 | шт |  |
| 10 | Залізобетонна плита перекриття колодязя ПП 20-1 | Висота – 160 мм; діаметр зовнішній – 2200 мм; кількість отворів – 1 шт.; діаметр отвору – 700 мм; клас бетону – B25; виготовлення згідно з ДСТУ Б В.2.6-106:2010 | 10 | шт |  |
| 11 | Залізобетонна плита перекриття колодязя ПП 20-2 | Висота – 160 мм; діаметр зовнішній – 2200 мм; кількість отворів – 1 шт.; діаметр отвору – 700 мм; клас бетону – B25; виготовлення згідно з ДСТУ Б В.2.6-106:2010 | 10 | шт |  |
| 12 | Залізобетонна плита перекриття колодязя ПП 15-1 | Висота – 150 мм; діаметр зовнішній – 1680 мм; кількість отворів – 1 шт.; діаметр отвору – 700 мм; клас бетону – B25; виготовлення згідно з ДСТУ Б В.2.6-106:2010 | 10 | шт |  |
| 13 | Залізобетонна плита перекриття колодязя ПП 15-2 | Висота – 150 мм; діаметр зовнішній – 1680 мм; кількість отворів – 1 шт.; діаметр отвору – 700 мм; клас бетону – B25; виготовлення згідно з ДСТУ Б В.2.6-106:2010 | 10 | шт |  |
| 14 | Залізобетонна плита перекриття колодязя ПП 10-1. | Висота – 160 мм; діаметр зовнішній – 1160 мм; кількість отворів – 1 шт.; діаметр отвору – 700 мм; клас бетону – B25; виготовлення згідно з ДСТУ Б В.2.6-106:2010 | 5 | шт |  |
| 15 | Залізобетонна плита перекриття колодязя ПП 10-2 | Висота – 160 мм; діаметр зовнішній – 1160 мм; кількість отворів – 1 шт.; діаметр отвору – 700 мм; клас бетону – B25; виготовлення згідно з ДСТУ Б В.2.6-106:2010 | 5 | шт |  |
| 16 | Залізобетонна плита днища колодязя ПН 20 | Висота – 160 мм; діаметр зовнішній – 2200 мм; клас бетону – B25; армування – арматурний стержень Ø10 мм; виготовлення згідно з ДСТУ Б В.2.6-106:2010 | 10 | шт |  |
| 17 | Залізобетонна плита днища колодязя ПН 15 | Висота – 160 мм; діаметр зовнішній – 1680 мм; клас бетону – B25; армування – арматурний стержень Ø10 мм; виготовлення згідно з ДСТУ Б В.2.6-106:2010 | 15 | шт |  |
| 18 | Залізобетонна плита днища колодязя ПН 10 | Висота – 160 мм; діаметр зовнішній – 1160 мм; клас бетону – B25; армування – арматурний стержень Ø10 мм; виготовлення згідно з ДСТУ Б В.2.6-106:2010 | 20 | шт |  |
| 19 | Кільце опорне КО-6 | Висота – 70 мм; діаметр зовнішній – 840 мм; діаметр внутрішній – 580 мм; клас бетону – B25; виготовлення згідно з ДСТУ Б В.2.6-106:2010 | 25 | шт |  |

Умови поставки та інші вимоги

- Адреса поставки Товару: згідно із заявками Замовника, м. Миргород, Полтавська область, 37600.

- Поставка Товару здійснюється партіями відповідно до заявок Замовника.

- Термін поставки Товару: протягом 2 (двох) календарних днів з моменту отримання заявки Замовника.

- Вартість доставки, розвантаження, навантаження, страхування, зберігання, транспортування та інші супутні витрати повинні бути враховані Учасником у складі тендерної пропозиції та окремо Замовником не оплачуються.

- Умови поставки Товару: ІНКОТЕРМС-2020 – DDP (Delivered Duty Paid) – склад(и) вантажоодержувача на території України.

- Передача Товару оформлюється видатковою накладною та/або товарно-транспортною накладною. Товар вважається поставленим та прийнятим Замовником після фактичного отримання та підписання уповноваженими представниками Сторін відповідних первинних документів.

- Розрахунок за поставлену партію Товару здійснюється у розмірі 100 % вартості фактично поставленого Товару протягом 180 (ста вісімдесяти) календарних днів з дати поставки Товару на адресу Замовника на підставі належним чином оформлених видаткових накладних та рахунку на оплату.

Учасник у складі тендерної пропозиції надає гарантійний лист про погодження з умовами та строками оплати, визначеними тендерною документацією та проєктом договору.

- Товар повинен відповідати вимогам чинних в Україні нормативних документів, у тому числі ДСТУ, ГОСТ, ТУ (за наявності та застосовності).

- Документи, що надаються під час поставки Товару:

- паспорт якості та/або сертифікат якості, та/або сертифікат відповідності, та/або інший документ виробника, що підтверджує якість запропонованого товару.

- Товар повинен бути новим, таким, що не був у використанні, придатним до експлуатації та таким, умови зберігання якого не були порушені.

- Термін виготовлення Товару: не більше 12 місяців до дати поставки.

- Гарантійний строк на Товар становить не менше 12 місяців з дати поставки.

- Замовник має право відмовитися від прийняття Товару, який не відповідає умовам Договору та/або вимогам щодо якості. Такий Товар підлягає заміні Постачальником за власний рахунок.

- Строк усунення недоліків, заміни неякісного Товару або його доукомплектування становить не більше 5 (п’яти) календарних днів з моменту отримання відповідної вимоги Замовника.

- Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати застосування заходів із захисту довкілля відповідно до частини 3 статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі». На підтвердження Учасник надає довідку у довільній формі.

- Учасник погоджується з тим, що обсяг закупівлі може бути зменшений залежно від реального фінансування видатків Замовника та його фактичної потреби.

Ми, 		(назва Учасника)			підтверджуємо свою можливість і готовність виконати вищезазначені вимоги Замовника.

_________________          _________________          __________________

(посада)                             (підпис, МП.)                   (Прізвище, ініціали)