Додаток № 3

до Документації

Технічні вимоги ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

на закупівлю безпілотні літальні апарати в комплекті

(код CPV за ДК 021:2015 – 34710000-7 – «Вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном» (34711200-6 – «Безпілотні літальні апарати»))

| № | Найменування товару | Кількість товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Розвідувальний безпілотний літальний апарат в комплекті «Чупакабра» або еквівалент | 5 комплектів |

Технічні характеристики:

| БпЛА “Чупакабра” – (день-ніч) з ретранслятором – 5 шт. |  |
| --- | --- |
| Зв’язок носія | 2.4 GHz управління diversity, 3.3 GHz відео |
| Акумуляторна батарея | 8S5P – 3шт |
| Курсові камери | Камера тепловізійна Caddx 256 CA, Камера Caddx Ratel Pro |
| Камери стабілізації: | Камера тепловізійна Caddx 640 ECLIPSE |
| Функціонал | Оптична стабілізація дрону на висоті 2-1000 м.; |
| Ретранслятор «FlyMonkey» - 5 шт. |  |
| Прийом | 5.8 GHz відео, 915 MHz управління |
| Передача | 1.2 GHz відео, 915 MHz управління |
| Скремблер Chameleon | 1 комплект |
| Транспортувальна тара |  |
| Акумуляторна батарея | 4S1P – 2шт. |
| Mini Monkey PRO - Бліндажник - Наземна станція – 2 шт. |  |
| Відеоприймач | THOR R35 FPV VRX PEAKFPV |
| Передавач | 2.4GHz ELRS TX Emax Aeris |
| Антена Ягі Yagi | 2.4GHz 9 dbi (лінійна) (Юра) |
| Антена рупорна | 3.2-4.0 16dbi Хорн \ horn |
| Апаратура керування | RadioMaster TX16S MKII V4.0 |
| Додаток мобільний |  |
| Кабель живлення | 10 м. |
| Виносний кабель зв’язку | 25 м. |
| Захисний кейс |  |
| Набір кабелів (відео) |  |
| Документація |  |
| Mini Monkey - Бліндажник - Наземна станція – 3 шт. |  |
| Відеоприймач | THOR R35 FPV VRX PEAKFPV |
| Передавач | 2.4GHz ELRS TX Emax Aeris |
| Антена ягі Yagi | 2.4GHz 9 dbi (лінійна) (Юра) |
| Антена рупорна | 3.2-4.0 16dbi Хорн \ horn |
| Додаток мобільний |  |
| Кабель живлення | 10 м |
| Виносний кабель зв’язку | 25 м |
| Захисний кейс |  |
| Набір кабелів (відео) |  |
| Документація |  |

Всі посилання на конкретні марку чи виробника, чи на торгові марки, вживаються у значенні «…. «або еквівалент»».

Якщо учасник пропонує еквівалент, технічні характеристики запропонованого еквівалента не повинні відрізнятися від технічних характеристик предмета закупівлі, визначених у тендерній документації, або повинні бути кращими.

Увага! При поданні пропозиції зазначаються конкретні параметри запропонованого товару. Застосування слів “не більше”, “не менше”, “або” тощо унеможливлює перевірку відповідності запропонованого товару, тому така пропозиція підлягає відхиленню згідно законодавства.