ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

|  | ЗАТВЕРДЖЕНО |
| --- | --- |
|  | Рішенням уповноваженої особи |
|  | від 03 червня 2026 року |

Перелік змін до тендерної документації

на закупівлю:

ДК 021:2015: 71350000-6 Науково-технічні послуги в галузі інженерії (Виготовлення (складання) картографічної основи у цифровій формі для розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Стрийської територіальної громади)

Уповноваженою особою було внесено зміни до тендерної документації,  з урахуванням вимог п. 54 Особливостей: Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів. У разі внесення змін до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель, а саме - в оголошенні про проведення відкритих торгів таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів.

Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у новій редакції зазначених документації та/або оголошення додатково до їх попередньої редакції. Замовник разом із змінами до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зміни до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення.

Враховуючи вищенаведене, Замовником з власної ініціативи прийнято рішення внести наступні зміни до тендерної документації та оголошення про проведення відкритих торгів:

- Викласти в новій редакції титульну сторінку тендерної документації:

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Затверджено рішенням

уповноваженої особи від 01.06.2026 р.

зі змінами від 03.06.2026 р.

ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Відкриті торги

на закупівлю послуг:

ДК 021:2015: 71350000-6 Науково-технічні послуги в галузі інженерії (Виготовлення (складання) картографічної основи у цифровій формі для розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Стрийської територіальної громади)

м. Стрий – 2026 р.

- Викласти у новій редакції Розділ 6 Додатку 1 до тендерної документації:

Розділ 6

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Виготовлення (складання) картографічної основи у цифровій формі для розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Стрийської територіальної громади

код ДК 021:2015: 71350000-6 Науково-технічні послуги в галузі інженерії

(далі – «послуги»).

Замовник: Виконавчий комітет Стрийської міської ради

Обсяг надання послуг: 1 послуга.

Термін надання послуги: до 01 грудня 2026 року.

Місце  надання послуг: 82400, Львівська область, Стрийський район, вул.Т.Шевченка, 71 (Стрийська територіальна громада).

| 1. | Загальна інформація: |
| --- | --- |
| 1.1 | Мета надання Послуг |
|  | Мета виконання заходів – виконання топографо-геодезичного знімання у масштабі 1:10000 на територію Стрийської територіальної громади Львівської області площею 551,1 км2 . Мета виконання заходів – створення цифрових топографічних планів у масштабі 1:2000 на територію населених пунктів Стрийської територіальної громади Львівської області (м. Стрий, сщ. Дашава, с. Бережниця, с. Верчани, с. Діброва, с. Заплатин, с. Кути, с. Лотатники, с. Луг, с. Миртюки, с. Пукеничі, с. П’ятничани, с. Розгірче, с. Семигинів, с. Слобідка) Результати надання послуг будуть використовуватися в геоінформаційних системах та призначаються для: - Створення містобудівної документації (Комплексний план просторового розвитку територій територіальної громади, в інтересах ОТГ та інших органів місцевого самоврядування. - Використання у якості картографічної основи для геопорталу. - Створення базового набору геопросторових даних передбачених Законом України від 13.04.2020 № 554-IX «Про національну інфраструктуру геопросторових даних». - Інвентаризація земель державної та іншої власності. |
| 1.2. | Опис території надання послуги: |
|  | Стрийська територіальна громада Львівської області. |
| 2. | Вимоги до надання послуг: |
| 2.1. | Вимоги щодо застосування систем координат та планово - висотної основи |
|  | а) цифрові топографічні плани необхідно створити в системі координат МСК-46. При створенні планово-висотної основи повинні використовуватися пункти Державної геодезичної мережі; б) координати пунктів планово-висотної основи необхідно обчислити в системі координат МСК-46; в) роботи з геодезичного забезпечення створення цифрової топографічної основи повинні (якщо необхідно) включати обстеження пунктів Державної геодезичної мережі (ДГМ), висотної геодезичної основи (ВГО) та геодезичних мереж згущення (ГМЗ) на відповідній території; г) при вимірюванні планово-висотної основи методом GNSS-спостережень, в режимі RTK/VRS повинен використовуватися двочастотний GNSS-приймач. При використанні мережі перманентних базових станцій в режимі RТК кожен вимірювальний прилад повинен бути перевірений мінімум на 3-х пунктах Державної геодезичної мережі; ґ) точність визначення планових координат пунктів планово-висотної основи повинна бути менша 0.1мм в масштабі плану; д) точність визначення висоти пунктів планово-висотної основи Mcp не повинна перевищувати Mcp=0.1*h0, де h0 - висота перерізу рельєфу. |
| 2.2. | Вимоги до цифрової топографічної основи та цифрових фотознімків |
|  | а) цифрова топографічна основа має бути створена аерофотограмметричним комбінованим та наземним методом; б) актуальність фотознімків – 2025 рік; в) аерознімання повинно бути виконане з борту безпілотного літального апарату (БПЛА) з цифровою бездзеркальною фотокамерою з розміром сенсору не менше ніж 35мм×24мм (повний кадр) та ємністю не менше 45МП, що встановлена на стабілізуючому підвісі; об’єктив повинен мати фіксовану фокусну відстань; г) за результатами аерознімання повинні бути створені фотоплани високої роздільної здатності, цифрова модель рельєфу, цифрова модель місцевості; ґ) для визначення центрів проекцій знімків камера має бути сполучена з бортовим двочастотним GNSS-приймачем із частотою отримання даних не менше 10Гц; д) геометрична роздільна здатність знімків (оригінальний розмір пікселя на місцевості) має становити: ▪ для масштабу 1:10 000 – 0,3 м або краще; ▪для масштабу 1:2 000 – 0,1 м або краще; е) перекриття фотознімків на території надання послуг: ▪ повздовжнє перекриття: не менше 70%±5%; ▪ поперечне перекриття: не менше 60%±5%; ж) не допускається наявність факторів зовнішнього середовища (хмар, туманів, снігу), які закривають елементи місцевості, що суттєво знижує якісні і кількісні характеристики кінцевих матеріалів аерофотонімання; з) аерознімання території з висотною забудовою (будинками 5 і більше поверхів) повинне виконуватися два рази у перпендикулярних напрямках маршрутів із перекриттям вказаним у пункті 2.2, (е), або один раз із перекриттям: ▪ повздовжнє перекриття: не менше 80%±5%; ▪ поперечне перекриття: не менше 80%±5%. |
| 2.3. | Вимоги до елементів орієнтування цифрових фотознімків |
|  | а) центри проекцій всіх фотознімків мають бути визначені за допомогою бортової GNSS системи, що сполучена з камерою; б) уточнені положення центрів проекцій визначаються за допомогою поправок від базової станції GNSS із частотою отримання даних не менше 10Гц, що встановлена в межах району знімання, в постообробці за технологією PPK. Усі координати знімків повинні мати фіксоване рішення. |
| 2.4. | Вимоги до цифрової моделі рельєфу |
|  | а) середня роздільна здатність цифрової моделі рельєфу повинна складати 25м для масштабу 1:10000; 10м для масштабу 1 :2000 б) цифрова модель рельєфу повинна мати неспотворений вид, а також не містити викривлень, зон затінення, що викликані будовами, спорудами та ландшафтними об’єктами за винятком допустимого згладження в місцях глибоких ярів, промоїн, та канав (зокрема в лісистій місцевості) де визначення дна ускладнено фотограмметричним способом ; в) цифрова модель рельєфу надається і у форматі LAS. г) точність цифрової моделі рельєфу повинна відповідати 1/2 перерізу рельєфу, який буде використовуватися при створенні цифрових топографічних карт. |
| 2.5. | Вимоги до цифрових фотопланів. |
|  | а) роздільна здатність фотопланів повинна становити: ▪ для масштабу 1:10 000 - 0,3 м або краще; ▪для масштабу 1:2 000 – 0,1 м або краще; б) середня квадратична похибка (точність) фотопланів не повинна перевищувати 0,2мм в масштабі плану; в) гранично допустимі величини несуміщення контурів при контролі по зведеннях з суміжними блоками фотопланів не повинна перевищувати 5 пікселів; г) фотоплани виготовляються з врахуванням цифрової моделі місцевості; ґ)допускається наявність спотворень ортогонального відображення об’єктів місцевості, якщо це дає можливість достовірно дешифрувати об’єкти місцевості для відповідного масштабу: по периметру будівель та споруд через наявність виступаючих елементів на фасадах будівель: кондиціонери, козирки, антени тощо – менше 8 пікселів роздільної здатності ортофотоплану; д) всі наземні об'єкти повинні мати координати відповідної точності та займати своє істинне положення; e) файли фотопланів повинні містити канали RGB (Red Green Blue) та мати одноманітну кольорову гамму яка відповідає природному відображенню цієї території. Лише у випадках коли знімання проводилося у міжсезоння чи протягом довгого періоду допустима різниця між сусідніми зальотами по тону через природню зміну кольору місцевості; ж) масив фотопланів повинен бути розділений на листи згідно розграфки та номенклатури листів М 1:10000 та у відповідності до систем координат МСК-46; з) фотоплани надаються у форматі GEOTIFF; і) прив'язочний файл (tfw) повинен мати таку саму назву як TIFF-файл до якого він відноситься та містити координати верхнього лівого кута планшета фотоплану. |
| 2.6. | Вимоги до цифрових топографічних карт |
|  | а) точки планової зйомочної мережі потрібно визначити в плані відносно найближчих пунктів державної геодезичної мережі з середньою помилкою, що не перевищує 0,1 мм у масштабі карти; б) помилки в плановому положенні масштабних умовних знаків, пунктів і точок геодезичної основи, а також кутів рамок трапецій, перетинів ліній прямокутної і картографічної сіток на оригіналах аркушів карти не повинні перевищувати 0,2 мм. Довжини сторін рамок оригіналів карт не повинні відрізнятися від теоретичних більше ніж на ±0,2 мм, діагоналей - більше ніж на ± 0,3 мм; в) зміст топографічних карт повинен відповідати вимогам Основних положень створення та оновлення топографічних карт масштабів 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000, 1:1 000 000 і іншим чинним нормативним документам та створюватися у прийнятих умовних знаках; г) виконавець розробляє інформаційну структуру змісту цифрових даних на основі Класифікатора інформації, яка відображається на топогфрафічних картах масштабів 1: 10000, 1:25000, 1:50000, 1:100 000, 1:200000, 1:500000, 1:1000 000 та узгоджує із Замовником в робочому порядку; ґ) інформативність: згідно загальноприйнятих вимог до масштабу 1:10 000. Картографічна основа виготовляється з використанням ліцензованих програмних продуктів (геоінформаційних систем), при цьому виготовлена картографічна основа має бути конвертована в електронний формат даних *shp, *shx і *dbf, *dmf / Картографічна основа у графічному вигляді повинна бути надана у формі оригіналів номенклатурних аркушів масштабів 1:10 000 у Регіональній (місцевій) системі координат: Місцева система координат Львівської області УСК-2000 (UA_UCS_2000/LCS_46), внутрішній (первинний) формат даних має бути додатково конвертований в растровий формат TIFF або JPEG з файлами прив’язки і РDF з роздільною здатністю не менше 300 dpi. Розроблена картографічна основа масштабу 1:10000 території Стрийської територіальної громади та населених пунктів повинна включати в себе значення кількісних та якісних характеристик, а також кодів об’єктів у відповідності до системи класифікації та кодування топографічної інформації для топографічних карт відповідного масштабу, мати узгоджену структуру геопросторової інформації та базу геоданих. |
| 2.7. | Вимоги щодо представлення результатів та приймання робіт |
|  | Етапи та терміни виконання робіт визначаються календарним планом, який є складовою частиною договору між замовником та виконавцем. Результати робіт передаються Замовнику у термін, визначений календарним планом. Приймання результатів робіт здійснюється в установленому порядку у відповідності до вимог нормативних документів зі складанням відповідного акту. Приймання та погодження результатів виконаних послуг здійснюється Замовником відповідно до вимог Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» за результатами перевірки якості та відповідності результатів виконаних робіт технічному завданню. Згідно до вимог статті 19 Закону України «Про топографо-геодезичну діяльність» Виконавець повинен передати у Державний картографо-геодезичний фонд України виготовленні топографічні плани суцільним масивом данних та отримати відповідний витяг відповідно до Положення про порядок надходження, зберігання, використання та обліку матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 2024 року №67. Замовник перевіряє хід і якість робіт у відповідності до чинного законодавства та укладеного договору між замовником та виконавцем. Результати виконаних робіт замовнику передаються в друкованому та електронному вигляді. |
| 2.8. | Вимоги до друкованих матеріалів, які передаються замовникові |
|  | Технічний звіт про комплекс топографо-геодезичних робіт - 2 прим. Планшети топографічних планів у кольоровому вигляді, в нарізці номенклатурних аркушів М 1:10000 в системі координат МСК-46 на територію під виготовлення цифрової карти в М 1:10000 – 1 прим. Витяг із Державного картографо-геодезичного фонду України щодо прийняття матеріалів на облік - – 2 прим. |
| 2.9. | Вимоги до даних, які передаються замовникові за результатами виконання робіт у цифровій формі |
|  | Матеріали, що передаються у формі цифрових файлів на flash-накопичувачах: - у векторному форматі *shp, у системі координат УСК-2000 (МСК-46); - загальний файл картографічної основи масштабах 1:10 000 - *DMF, - ортофотоплани місцевості (цифрові масиви даних) з роздільною здатністю аерофотознімків 0,3 м/піксель або краще. Для ортофотопланів у масштабі 1:2000 – 0,1м або краще у форматі *.tif, *.geotiff з файлом прив’язки у системі координат УСК-2000 (МСК-46); - документи карт (планшетів) М 1:10 000 у форматі *pdf у системі координат МСК-46; - документи карт (планшетів) М 1:10 000 у форматі *jpg у системі координат МСК-46; - документи карт (планшетів) М 1:10 000 у форматі *geotiff у системі координат МСК-46; - Текстові матеріали передаються у формі цифрових файлів структурованих документів у форматі *pdf. - документи карт (планшетів) М 1:2 000 у форматі *pdf у системі координат МСК-46; - документи карт (планшетів) М 1:2 000 у форматі *jpg у системі координат МСК-46; - документи карт (планшетів) М 1:2 000 у форматі *geotiff у системі координат МСК-46; |