Додаток І

до тендерної документації

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ І ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

«Конструкції та їх частини (Металеві форми для виготовлення бетонних блоків)»

| № п/п | Найменування товару/технічних параметрів | Од. вим. | Значення параметрів встановлені Замовником |  | Значення параметрів запропоновані Учасником* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Металева форма для виготовлення бетонних блоків |  |  |  | зазначити найменування товару, що пропонується Учасником |
| 1.1 | Кількість | компл. | 40 |  |  |
| 1.2 | Призначення |  | Металоформа призначена для виробництва бетонних лего-блоків розмірами: 2400 х 600 х 600, 1800 х 600 х 600, 1200 х 600 х 600, 600 х 600 х 600 для будівництва укриттів та захисних конструкцій. Будівництва фундаментів та підвалів. Створення складських приміщень та силосних ям. Укріплення територій із підпірними стінками. Тимчасових споруд, включно з контрольно-пропускними пунктами. |  |  |
| 1.3 | Опис |  | Форма складається із двох Г-подібних частин з ребрами жорсткості, клиновидним з'єднанням, або болтове з трапецеїдальною різьбою що забезпечує жорсткість форми та надійне з’єднання, можливістю встановлення перегородок для виготовлення 1/2, 1/4, 3/4 блоку |  |  |
| 1.4 | Тип форми |  | Розбірна |  |  |
| 1.5 | Наявність дна |  | без |  |  |
| 1.6 | Основний типорозмір блоку без висоти шипа | мм | 2400х600х600 |  |  |
| 1.7 | Тип шипа |  | пірамідальна |  |  |
| 1.8 | Розмір основи шипа готового виробу | мм | 174х174 |  |  |
| 1.9 | Розмір верху шипа готового виробу | мм | 70х70 |  |  |
| 1.10 | Висота шипа готового виробу | мм | 75 |  |  |
| 1.11 | Комплектація, в один комплект входить: |  |  |  |  |
| 1.11.1 | форма | шт | 1 |  |  |
| 1.11.2 | комплект з'єднувальних елементів, не менше | шт | 4 |  |  |
| 1.12 | Матеріал конструкцій компонентів |  | Сталь Ст3, або S235, або S355 |  |  |
| 1.13 | Товщина стінок форм, не менше | мм | 4 |  |  |
| 1.14 | Ребра жорсткості, наявність |  | Обов’язково |  |  |
| 1.15 | Матеріал ребер жорсткості горизонтальних |  | Труба профільна |  |  |
| 1.16 | Переріз ребер жорсткості горизонтальних, не менше | мм | 40х80х4 |  |  |
| 1.17 | Матеріал ребер жорсткості вертикальних |  | Листовий метал |  |  |
| 1.18 | Переріз ребер жорсткості вертикальних | мм | Від 4 до 8 |  |  |
| 1.19 | Вимоги до захисного покриття конструкцій та компонентів |  | На металеві конструкцій, перед нанесенням на них системи захисного покриття, передбачити підготовку поверхні до ступеня не гірше Sa 2 ½ згідно з ДСТУ ISO 8501-1. Металеві конструкції пофарбувати лакофарбовим покриттям згідно С3.02 таблиця С3 згідно ДСТУ ISO 12944-5:2020 (номінальна товщина сухої плівки не менше 160 мкм, загальна кількість шарів 1 - 2, строк довговічності «М» - середній, термін служби - від 7 до 15 років). |  |  |
| 1.20 | Строки придатності Товарів від дати приймання Покупцем Товарів від Постачальника, не менше | місяць | 24 |  |  |
| 1.21 | Рік виготовлення, не раніше | рік | 2025 |  |  |
| 1.22 | Виробник |  | Зазначається обов’язково |  | ** |
| 1.23 | Країна походження |  | Зазначається обов’язково |  | *** |
| 2 | Перегородка металевої форми для виготовлення бетонних блоків |  |  |  | зазначити найменування товару, що пропонується Учасником |
| 2.1 | Кількість | шт | 30 |  |  |
| 2.2 | Призначення |  | Перегородка призначена для випуску добірних блоків розміром 1/2, 1/4, 3/4. |  |  |
| 2.3 | Тип кріплення |  | Вставляється у спеціальні пази (прорізи) на бічних стінках основної форми. |  |  |
| 2.4 | Основний типорозмір (з урахуванням висоти зубів). | мм | 600х600 |  |  |
| 2.5 | Матеріал конструкцій |  | Сталь Ст3, або S235, або S355 |  |  |
| 2.6 | Товщина | мм | від 4 до 5 |  |  |
| 2.7 | Вимоги до захисного покриття конструкції |  | На металеві конструкцій, перед нанесенням на них системи захисного покриття, передбачити підготовку поверхні до ступеня не гірше Sa 2 ½ згідно з ДСТУ ISO 8501-1. Металеві конструкції пофарбувати лакофарбовим покриттям згідно С3.02 таблиця С3 згідно ДСТУ ISO 12944-5:2020 (номінальна товщина сухої плівки не менше 160 мкм, загальна кількість шарів 1 - 2, строк довговічності «М» - середній, термін служби - від 7 до 15 років). |  |  |
| 2.8 | Строки придатності Товарів від дати приймання Покупцем Товарів від Постачальника, не менше | місяць | 24 |  |  |
| 2.9 | Рік виготовлення, не раніше | рік | 2025 |  |  |
| 2.10 | Виробник |  | Зазначається обов’язково |  | ** |
| 2.11 | Країна походження |  | Зазначається обов’язково |  | *** |

Посада, прізвище, ініціали, підпис керівника чи уповноваженої особи Учасника

Примітка:

* Учасник процедури закупівлі повинен зазначити: найменування запропонованого товару (додатково у комірці найменування товару учасник може зазначити: марку, модель, артикул, тощо), технічні та/або інші характеристики запропонованого Товару в повному обсязі, що підтверджують відповідність Товару вимогам Замовника (у разі надання еквіваленту Товару, вказати технічні характеристики запропонованого еквіваленту Товару).

** Учасник  процедури закупівлі повинен зазначити: назву виробника товару. Замовником допускається зазначення неповної назви компанії-виробника товару без зазначення типу організаційно-правової форми та зазначення замість назви компанії-виробника товару торгової марки.

*** Учасник  процедури закупівлі повинен зазначити: назву країни походження товару.

У разі наявності в предметі закупівлі, його технічних та якісних характеристиках посилань на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент».

Замовником може застосовуватись використання найменувань окремих виробників з метою спрощення процесу підготовки тендерних пропозицій, дати учасникам розуміння, які товари цілком задовольняють потреби підприємства, полегшити процес підбору еквіваленту.

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід читати (вважати наявним) вираз «або еквівалент».

У разі якщо Замовник здійснює закупівлю товару із встановленням посилань на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, то таке посилання обґрунтовується необхідністю здійснення закупівлі товару, який за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника , зокрема забезпечення виробничих та технологічних процесів виробничої діяльності підприємства.