Додаток 7 до ТД

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ)

Системи кондиціювання з монтажем та налагодженням

ДК 021:2015 код 42510000-4 «Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої»

Строк поставки та монтажу товарів: до 04 вересня 2026 року.

Місце поставки товарів: 01008, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 12/2.

Кількість: 2 комплекти.

| 1. | Мульти-спліт система DAIKIN складі: зовнішній блок – Daikin 5MXM90A9 - 1 шт.; внутрішні блоки – Daikin FTXM35A Perfera - 3 шт. (або еквівалент) | 1 комплект |
| --- | --- | --- |
| 2. | Мульти-спліт система DAIKIN складі: зовнішній блок – Daikin 2MXM68A9 - 1 шт.; внутрішні блоки – Daikin FTXM35A Perfera - 2 шт. (або еквівалент) | 1 комплект |

На виконання вимог абзацу 2 частини 3 та частини 4 статті 23 Закону України «Про публічні закупівлі», після посилання у цьому додатку на стандартні характеристики чи технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації, або національними стандартами, нормами та правилами, чи за наявності конкретної торгівельної марки чи фірми, патенту, конструкції або типу предмета закупівлі, джерела його походження або виробника слід доповнити та читати і сприймати з виразом «або еквівалент».

Учасник повинен вказати характеристики запропонованого товару, шляхом заповнення таблички, форма якої наведена нижче.

У разі наявності відмінностей між товарами, що закуповуються та товарами (та/або еквівалентами), що пропонуються учасниками, Замовник відхиляє зазначені пропозиції. На підтвердження відповідності характеристик запропонованого товару (та/або еквівалентів) Учасник повинен у складі своєї тендерної пропозиції надати відповідні сертифікати та/або ліцензії та/або дозволи та/або інші документи, які можуть бути свідченням вказаних характеристик. У випадку якщо технічні характеристики запропонованих товарів відповідають встановленим Замовником, проте учасником не надано підтверджуючих документів у складі своєї тендерної пропозиції, Замовник залишає за собою право відхилити зазначену тендерну пропозицію.

У разі наявності у характеристиках вказаних Замовником фото та/або інших графічних зображень товарів, учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати відповідні фото та/або інші графічні зображення до пропонованих ним відповідних товарів.

У разі, якщо запропонований учасником товар виготовлений або країна походження якого є Російська Федерація або Республіка Білорусь або Ісламської Республіки Іран, пропозиція такого учасника буде відхилена.

Технічні та/або якісні вимоги до предмета закупівлі:

| № з/п | Найменування та опис технічних, якісних характеристик товару |  | Найменування та опис технічних, якісних характеристик товару, що пропонується Учасником (заповнюється Учасником) | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мульти-спліт система DAIKIN складі: зовнішній блок – Daikin 5MXM90A9 - 1 шт.; внутрішні блоки – Daikin FTXM35A Perfera - 3 шт. (або еквівалент) |  |  | 1 комплект |
|  | Вид системи кондиціювання | Мульти-спліт система (1 зовнішній блок з можливістю підключення не менше 3 внутрішніх блоків) |  |  |
|  | Тип компресора | інверторний компресор із технологією Swing (монолітна конструкція ротора та лопатки, що хитається, для повного виключення механічного тертя на стику та мінімізації витоку холодоагенту при роботі на наднизьких частотах) або еквівалент (як еквівалент допускається використання двохроторного інверторного компресора (Twin Rotary) з технологією протифазного балансування вібрацій та енергоефективним магнітним двигуном, що забезпечує аналогічні показники енергоефективності, довговічності та низького рівня шуму на мінімальних обертах). |  |  |
|  | Нижня межа робочої температури (обігрів/охолодження) | –15°С (допускається працездатність при нижчих температурах) |  |  |
|  | Рівень шуму: - внутрішній блок - зовнішній блок | не більше 24 дБ не більше 64 дБ |  |  |
|  | Рабочий діапазон температур: - на охолодження - на обігрів | -10 °C – +46 °C (або ширший) -15°C – +24 °C (або ширший) |  |  |
|  | Напруга | 220-240В / 1 фаза / 50 Гц |  |  |
|  | Холодопродуктивність | не менше 8,8 кВт |  |  |
|  | Теплопродуктивність | не менше 9,8 кВт |  |  |
|  | Довжина магістралі | 75 м (25 метрів для кожної кімнати) |  |  |
|  | Перепад по висоті | не менше 15 м |  |  |
|  | Холодоагент | R-32 |  |  |
|  | COP (коефіцієнт продуктивності кондиціонера, який показує енергоефективність при роботі на обігрів) | не менше 3,9 |  |  |
|  | EER (коефіцієнт енергоефективності) | не менше 3,6 |  |  |
|  | Энергоэффективность | не гірше А+++ (охолодження) / А++ (обігрів) |  |  |
|  | Функціональні особливості та режими роботи | - wi-fi керування, - двозонний датчик руху, - нічний режим роботи, - таймер 24 години, - тижневий таймер |  |  |
|  | Базові режими, функції автоматизації та керування | - автоматичний перезапуск, - 3D-повітряний потік, - ECO режим, - турбо режим, - автоматичний режим, - вибір режимів роботи, - пульт ДК |  |  |
|  | Система фільтрації повітря | Наявність багатоступеневої системи очищення повітря, яка включає 1) Фільтр пилу (повітряний фільтр грубої очистки для затримання макрочастинок, пилу та шерсті тварин); 2) Антибактеріальний фільтр з іонами срібла (Silver ion filter) або еквівалент. 3) Інтегровану систему активного очищення повітря на основі технології стримерного/плазмового розряду або високошвидкісної електронної генерації (генерації радикалів гідроксилу), яка забезпечує розщеплення та нейтралізацію молекул вірусів, бактерій, спор цвілі, алергенів та залишків небезпечних хімічних речовин у повітряному потоці (технологія очищення повітря Flash Streamer або еквівалент). |  |  |
|  | Гарантія | не менше 36 місяців |  |  |
| 2. | Мульти-спліт система DAIKIN складі: зовнішній блок – Daikin 2MXM68A9 - 1 шт.; внутрішні блоки – Daikin FTXM35A Perfera - 2 шт. (або еквівалент) |  |  | 1 комплект |
|  | Вид системи кондиціювання | Мульти-спліт система (1 зовнішній блок з можливістю підключення не менше 2 внутрішніх блоків) |  |  |
|  | Тип компресора | інверторний компресор із технологією Swing (монолітна конструкція ротора та лопатки, що хитається, для повного виключення механічного тертя на стику та мінімізації витоку холодоагенту при роботі на наднизьких частотах) або еквівалент (як еквівалент допускається використання двохроторного інверторного компресора (Twin Rotary) з технологією протифазного балансування вібрацій та енергоефективним магнітним двигуном, що забезпечує аналогічні показники енергоефективності, довговічності та низького рівня шуму на мінімальних обертах). |  |  |
|  | Нижня межа робочої температури (обігрів/охолодження) | –15°С (допускається працездатність при нижчих температурах) |  |  |
|  | Рівень шуму: - внутрішній блок - зовнішній блок | не більше 24 дБ не більше 64 дБ |  |  |
|  | Рабочий діапазон температур: - на охолодження - на обігрів | -10 °C – +46 °C (або ширший) -15°C – +24 °C (або ширший) |  |  |
|  | Напруга | 220-240В / 1 фаза / 50 Гц |  |  |
|  | Холодопродуктивність | не менше 6,5 кВт |  |  |
|  | Теплопродуктивність | не менше 8,0 кВт |  |  |
|  | Довжина магістралі | 50 м (25 метрів для кожної кімнати) |  |  |
|  | Перепад по висоті | не менше 15 м |  |  |
|  | Холодоагент | R-32 |  |  |
|  | COP (коефіцієнт продуктивності кондиціонера, який показує енергоефективність при роботі на обігрів) | не менше 3,9 |  |  |
|  | EER (коефіцієнт енергоефективності) | не менше 3,6 |  |  |
|  | Энергоэффективность | не гірше А+++ (охолодження) / А++ (обігрів) |  |  |
|  | Функціональні особливості та режими роботи | - wi-fi керування, - двозонний датчик руху, - нічний режим роботи, - таймер 24 години, - тижневий таймер |  |  |
|  | Базові режими, функції автоматизації та керування | - автоматичний перезапуск, - 3D-повітряний потік, - ECO режим, - турбо режим, - автоматичний режим, - вибір режимів роботи, - пульт ДК |  |  |
|  | Система фільтрації повітря | Наявність багатоступеневої системи очищення повітря, яка включає 1) Фільтр пилу (повітряний фільтр грубої очистки для затримання макрочастинок, пилу та шерсті тварин); 2) Антибактеріальний фільтр з іонами срібла (Silver ion filter) або еквівалент. 3) Інтегровану систему активного очищення повітря на основі технології стримерного/плазмового розряду або високошвидкісної електронної генерації (генерації радикалів гідроксилу), яка забезпечує розщеплення та нейтралізацію молекул вірусів, бактерій, спор цвілі, алергенів та залишків небезпечних хімічних речовин у повітряному потоці (технологія очищення повітря Flash Streamer або еквівалент). |  |  |
|  | Гарантія | не менше 36 місяців |  |  |

Обґрунтування:

Посилання на конкретні торгові марки (у разі наявності) є необхідним, оскільки за основними характеристиками товари, цих торгових марок є такими, що максимально відповідають потребам Замовника.

Інші вимоги:

- Кондиціонери повинні бути новими, такими які не були в експлуатації та не раніше 2025 року випуску.

- Провід міжблочний визначити відповідно до інструкцій заводу-постачальника кондиціонерів.

- Провід живлення визначити відповідно до інструкцій заводу-постачальника  кондиціонерів.

- Автоматичні вимикачі визначити відповідно до технічних характеристик визначеного проводу живлення та інструкцій заводу-постачальника кондиціонерів.

- Кронштейни і піддашок входять у вартість закупівлі і повинні відповідати до ваги і розмірів зовнішнього блоку.

- Учасник повинен надати гарантійний лист, щодо наявності матеріалів для надання послуг з монтажу кондиціонерів згідно переліку монтажних та налагоджувальних робіт.

- Після монтажу спліт кондиціонер повинен бути дозаправлений фреоном згідно рекомендацій завода виробника та відповідно довжині фреонопроводу.

- До монтажу повинна бути забезпечена перевірка наявності в стінах прихованої електропроводки в місцях запланованого свердлення отворів в стінах, кріпленні коробів та внутрішнього блоку кондиціонера.

- Труба мідна в теплоізоляції прокладена назовні повинна бути обгорнута стрічкою Benda Vinil 100x25/50 (або еквівалент).

- Матеріал стін – цегла товщиною до 1,2 м.

- Оренда автогідропідіймача до 40 м  входять у вартість монтажних робіт.

- Після виконання монтажу та налагоджування, виконавець повинен надати виконавчу документацію (акт приймання-передачі виконавчої документації, сертифікати відповідності на матеріали,  план-схему системи кондиціювання, гарантійний сертифікат на послугу з монтажу кондиціонера не менше 12 місяців та на кондиціонери не менше 36 місяців).

Перелік монтажних та налагоджувальних робіт (комплект №1)*

| № з/п | Найменування послуг, матеріалів і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Обладнання |  |  |
| 1 | Зовнішній блок | шт. | 1 |
| 2 | Внутрішній блок | шт. | 3 |
|  | 2. Монтаж кондиціонера |  |  |
| 3 | Свердлення отворів в цегляних стінах діаметром 40 мм, глибиною 750 мм | шт. | 6 |
| 4 | Установлення кронштейнів під зовнішній блок кондиціонера | к-т | 1 |
| 5 | Установлення зовнішнього блоку кондиціонера | шт | 1 |
| 6 | Установлення внутрішнього блоку кондиціонера | шт | 3 |
|  | Прокладання магістралі підведення фреону та дренажної системи відводу конденсату |  |  |
| 7 | Прокладання мідних труб діаметром 6,35 мм та 9,52 мм з улаштуванням каучукової теплоізоляції | м | 146 |
| 8 | Прокладання дренажної системи відведення конденсату | м | 73 |
| 9 | Установлення насосу збору конденсату | шт | 3 |
| 10 | Прокладання і кріплення коробу пластикового 120х60 під магістраль фреонопроводу | м | 35 |
|  | Прокладання проводів, встановлення автоматичного вимикача |  |  |
| 11 | Прокладання проводів у коробах | м | 115 |
| 12 | Установлення автоматичного вимикача | шт | 1 |
|  | Заправка системи фреоном R32 |  |  |
| 13 | Перевірка герметичності контуру кондиціонера, магістралі підведення фреону з мідних труб діаметром 6,35 мм та 9,52 мм (вакумування) | м | 146 |
| 14 | Заправка системи фреоном R32 | кг | 1 |

Перелік монтажних та налагоджувальних робіт (комплект №2)*

| Найменування послуг, матеріалів і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. Обладнання |  |  |
| Зовнішній блок | шт. | 1 |
| Внутрішній блок | шт. | 2 |
| 2. Монтаж кондиціонера |  |  |
| Свердлення отворів в цегляних стінах діаметром 40 мм, глибиною 750 мм | шт. | 5 |
| Усттановлення кронштейнів під зовнішній блок кондиціонера | к-т | 1 |
| Установлення зовнішнього блоку кондиціонера | шт | 1 |
| Установлення внутрішнього блоку кондиціонера | шт | 2 |
| Прокладання магістралі підведення фреону та дренажної системи відводу конденсату |  |  |
| Прокладання мідних труб діаметром 6,35 мм та 9,52 мм з улаштуванням каучукової теплоізоляції | м | 120 |
| Прокладання дренажної системи відведення конденсату | м | 60 |
| Установлення насосу збору конденсату | шт | 2 |
| Прокладання і кріплення коробу пластикового 120х60 під магістраль фреонопроводу | м | 50 |
| Прокладання проводів, встановлення автоматичного вимикача |  |  |
| Прокладання проводів у коробах | м | 60 |
| Установлення автоматичного вимикача | шт | 1 |
| Заправка системи фреоном R32 |  |  |
| Перевірка герметичності контуру кондиціонера, магістралі підведення фреону з мідних труб діаметром 6,35 мм та 9,52 мм (вакумування) | м | 60 |
| Заправка системи фреоном R32 | кг | 1 |

*ВАЖЛИВО:

- Всі обсяги матеріалів, довжини кабелів, трас та інші лінійні розміри, наведені в цій документації, є наближеними та слугують для орієнтовного розрахунку вартості пропозиції.

- Вартість усіх без винятку витратних та допоміжних матеріалів, необхідних для монтажних і налагоджувальних робіт, входить до загальної вартості закупівлі. Додаткова оплата за будь-які матеріали чи інструменти, не згадані окремо в таблицях, але необхідні для технологічного процесу, Замовником не здійснюється.

- Учасник, визначений переможцем, перед початком монтажу зобов'язаний провести обстеження об'єкта та здійснити власні заміри фактичних даних. Невідповідність кошторису фактичним розмірам, виявлена під час монтажу, не є підставою для збільшення ціни договору або зміни строків монтажних робіт. Всі витрати, пов'язані з добором необхідної кількості матеріалів для повноцінного запуску системи, покладаються на Виконавця.

Учасник у складі своєї пропозиції повинен надати:

- Копію чинної ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) або значними (СС3) наслідками, з додатком (переліком видів робіт, що підлягають ліцензуванню), який обов’язково містить роботи з монтажу та/або пусконалагодження систем вентиляції і кондиціювання повітря;

або копію чинного витягу з підсистеми ліцензування Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ), що підтверджує наявність у учасника права на виконання вищезазначених робіт;

або копію Декларації про провадження господарської діяльності, поданої в установленому законодавством порядку, яка дає право на виконання будівельно-монтажних робіт на об'єктах класу наслідків СС2 або СС3.

- Сертифікат ДСТУ EN ISO 9001:2018 (або ДСТУ ISO 9001:2015 / ISO 9001:2015) "Системи управління якістю. Вимоги", чинний на дату подання пропозиції, сфера дії якого поширюється на монтаж систем кондиціонування/вентиляції повітря або будівельно-монтажні/інженерні роботи, виданий учаснику органом з сертифікації, що акредитований Національним агентством з акредитації України (або іншим національним органом з акредитації, який є членом міжнародних організацій IAF/EA), та атестат про акредитацію такого органу з додатками, що підтверджують сферу акредитації.

- Чинний сертифікат ДСТУ ISO 14001:2015 (або ISO 14001:2015) «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосовування», сфера дії якого поширюється на монтаж систем кондиціонування/вентиляції повітря або будівельно-монтажні/інженерні роботи. Сертифікат має бути виданий органом з сертифікації, який акредитований Національним агентством з акредитації України (НААУ) або іншим національним органом з акредитації, який є членом міжнародних організацій IAF/EA.

Інформація про акредитацію органу сертифікації (номер акредитації та/або сфера акредитації) має бути відображена безпосередньо в тексті наданого сертифіката або перевірятися у відкритих реєстрах відповідних органів з акредитації.

- Чинний дозвільний документ (Декларацію відповідності матеріально-технічної бази або Дозволу), виданий уповноваженим органом відповідно до вимог чинного законодавства з питань охорони праці, на право виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, оформленого на Учасника або на субпідрядника (у разі його залучення).

- Чинний дозвільний документ (Декларацію відповідності матеріально-технічної бази або Дозволу), виданий уповноваженим органом відповідно до вимог чинного законодавства з питань охорони праці, на право виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: верхолазні роботи та промисловий альпінізм, оформленого на Учасника або на субпідрядника (у разі його залучення).

- Чинний дозвільний документ (Декларацію відповідності матеріально-технічної бази або Дозволу), виданий уповноваженим органом відповідно до вимог чинного законодавства з питань охорони праці, на право виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: зварювальні, газополум’яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із застосуванням відкритого полум’я, оформленого на Учасника або на субпідрядника (у разі його залучення).

- Чинний дозвільний документ (Дозвіл Держпраці або Декларацію про провадження господарської діяльності, подану в установленому законодавством порядку), виданого уповноваженим органом відповідно до вимог чинного законодавства з питань охорони праці, на право виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: роботи в діючих електроустановках і на кабельних лініях напругою понад 1000 В, в зонах дії струму високої частоти, оформленого на Учасника або на субпідрядника (у разі його залучення).

- Чинний дозвільний документ (Декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці або відповідний Дозвіл), виданий уповноваженим органом відповідно до чинного законодавства, що дає право на виконання робіт, пов'язаних з експлуатацією, використанням або обслуговуванням обладнання та ємностей, що працюють під тиском (зокрема, під час використання зварювального та газополум'яного устаткування, балонів зі стисненими, зрідженими або розчиненими під тиском газами), оформлений на Учасника або на субпідрядника (у разі його залучення).

- Гарантійний лист, щодо наявності матеріалів для надання послуг з монтажу кондиціонерів згідно переліку монтажних та налагоджувальних робіт.

- документи, що підтверджують характеристики і якість товару, запропонованого Учасником (копії сертифікатів якості, та/або сертифікатів відповідності, або інші подібні документи, що засвідчують характеристики і якість товару).

- Документи, що підтверджують країну походження товару запропонованого Учасником.

Інші вимоги до технічної частини тендерної документації:

Інформація, що розміщена на етикетці, а також у маркуванні пропонованого товару (у разі якщо така інформація наведена іноземними мовами) має бути виконана українською мовою за винятком торгової марки, логотипу компанії чи її назви або власної назви продукту, що можуть виконуватися іноземними мовами.

Учасник процедури закупівлі має взяти на себе всі витрати щодо доставки продукції та супровідних документів на склад Замовника поетапно, відповідно до письмових заявок Замовника та виділених асигнувань.

Оплата за поставлений Товар здійснюються у безготівковій формі за фактом отримання продукції, після підписання відповідних видаткових накладних.

Замовник залишає за собою право відмовитись від всієї партії товару у разі постачання продукції не належної якості.

Довідки та копії документів мають бути засвідчені підписом уповноваженої посадової особи учасника або засвідчені шляхом накладанням кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису на кожен з таких документів.

Інша інформація:

* документи, надані у складі пропозицій учасників без підпису керівника (уповноваженої особи) будуть вважатися такими, що відповідають вимогам оголошення про проведення відкритих торгів, у разі накладення КЕП/УЕП на кожен окремий файл при поданні пропозиції (Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22.05.2003 № 85.